АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ОТСТОЯХ КОММУНАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ЦЕЦЬКО З., проф. д-р габ., ВЫШКОВСКИ М., д-р инж., РОЛЬКА Э., мгр инж.,

ХАРНИШ М., мгр инж.

Кафедра химии окружающей среды, Варминско-Мазурский университет в г.Ольштыне,

Plac Łódzki 4, 10-718 Olsztyn, Польша

Введение

Отстои сточных вод отличаются высоким содержанием органических веществ и элементов питания растений, главным образом, азота и фосфора. Несмотря на это, они редко используются в сельском хозяйстве (GRZYWNOWICZ i STRUTYŃSKI 1999). Преградой для более широкого сельскохозяйственного использования отстоев является то, что они также содержат вредные и даже токсичные вещества (WIELGOSZ 1996). Кроме того, они могут быть загрязнены микробиологически. Проблема их вредности в настоящее время возрастает, вместе с усиливающейся урбанизацией и индустриализацией. Среди химических загрязнений отстоев сточных вод чаще всего встречается повышенное содержание тяжелых металлов (MAZUR 1996, TURSKI i BARAN 1995). Эти элементы опасны не только для растений, но также, вследствие их возможного включения в биологический круговорот, для животных и человека.

Целью проведенных исследований было определить химический состав и, тем самым, питательную ценность отстоев сточных вод из очистных сооружений коммунального водопроводно-канализационного предприятия.

Методика исследований

Исследования охватили отстои сточных вод Острудского водопроводно-канализационного предприятия (Польша) следующих лет: отстой 1 - 1997 год, отстой 2 - 1996 год, отстой 3 - 1995 год и отстой 4 -1992-1994 гг.

Реакцию рН свежей массы отстоев анализировали в воде и 1М KCl с помощью рН-метра. Содержание сухого вещества определяли путем высушивания в темп. 105ºС. В свежей массе определяли содержание следующих элементов: общего азота - по Кьельдалю, фосфора - колориметрическим методом, калия и кальция - по методу эмиссионной атомной спектрометрии (EAS), магния и тяжелых металлов - по методу абсорбционной атомной спектроскопии (AAS). Результаты химических анализов приводятся как по свежей массе, так и по сухому веществу с целью облегчения расчета доз отстоев при их использовании.

Обсуждение результатов

Оценка возможности сельскохозяйственного использования исследуемых отстоев сточных вод в качестве нового вида органического удобрения основана на содержании основных питательных элементов и содержании тяжелых металлов.

Содержание питательных элементов в средних пробах исследуемых отстоев приведено в таблице 1. Чрезвычайно благоприятным признаком указанных отстоев является высокое содержание сухого вещества; в среднем оно было в 1,4 раза выше, чем в навозе. При сравнении отстоев по отдельным годам обнаружили, что в более старых отстоях (1992-1994, 1995, 1996 гг.) содержание сухого вещества было явно выше, чем в самом молодом отстое 1997 года. Отстои со столь высоким содержанием сухого вещества удобны для хранения, их также можно компостировать и модифицировать их химический состав. Благодаря высокому содержанию сухого вещества отстои обладают высокой гумусообразовательной способностью. Если принять, что содержание органических веществ, характеризующихся 25% коэффициентом гумусообразования, составляет в отстое 50-70%, то в результате внесения 15 т сухого вещества отстоя на 1 га может образоваться 1875-2625 кг гумуса. Однако, это теоретические рассуждения, которые необходимо проверить опытным путем.

Исследуемые отстои характеризовались высоким содержанием макроэлементов, необходимых для питания растений, причем они были особенно богаты фосфором и азотом (табл.1). По сравнению с навозом, обычно применяемым в качестве органического удобрения, свежая масса отстоев содержала в среднем в 5,8 раза больше фосфора, в 2,3 раза больше азота, в 2,4 раза больше магния и лишь немного меньше калия. Содержание макроэлементов в отстоях явно зависело от продолжительности их хранения. Воздействие фактора времени было характерным для отдельных питательных элементов. Содержание азота было наименьшим в самом молодом отстое, тогда как по мере увеличения продолжительности хранения отмечали повышение содержания этого элемента и его стабилизацию. Содержание фосфора, калия и магния находилось в параболической зависимости от продолжительности хранения, то есть самым высоким оно было в отстоях среднего возраста. Продолжительность хранения отстоев отражалась также в их реакции рН. Наиболее высоким рН отличались самые молодые отстои, затем самые старые, а самым низким - отстои средней продолжительности хранения (1995 и 1996 гг.).

Оцениваемые отстои сточных вод в принципе не представляют опасности для сельскохозяйственной среды с точки зрения загрязнения почвы или сельскохозяйственных продуктов тяжелыми металлами (табл.1). Однако следует отметить, что они характеризуются повышенным содержанием цинка. Содержание этого элемента в трех отстоях (2, 3, 4) было выше предельно допустимой величины, установленной польским госстандартом, однако оно не превышало уровня, принятого в странах Европейского Союза (Директива ЕС от 21 мая 1991 г.). Только в отстое 1 (1997 г.) содержание цинка было ниже предельно допустимого уровня в отходах данного типа в Польше (Rozporządzenie MOŚZNiL....1999) - 2500 мг и нормы, приведенной в Директиве ЕС - от 2500 до 4000 мг/кг. Содержание других тяжелых металлов, более токсичных, чем цинк, было значительно ниже предельно допустимой в Польше величины. Итак, содержание кадмия было в 1,6 раза меньше, свинца - в 3,5 раза меньше, ртути - в 1,5 раза меньше. По мере увеличения продолжительности хранения, содержание тяжелых металлов в отстоях обычно несколько увеличивалось.

Выводы

- Коммунальные отстои Острудского водопроводно-канализационного предприятия характеризовались высоким содержанием сухого вещества и таких элементов питания растений, как фосфор, азот, магний и калий.

- Содержание тяжелых металлов было сравнительно низким, за исключением цинка. Однако, хотя содержание этого элемента было выше принятой в Польше нормы для отходов данного типа, предназначенных для использования в сельском хозяйстве, оно не превышало предельно допустимой величины, установленной Директивой ЕС.

- На основании содержания тяжелых металлов, отстои могут быть условно допущены к применению в сельском хозяйстве в качестве нового вида удобрения. Условием их применения является ограничение дозы до 26 т свежей массы на 1 га, вносимой один раз в четыре года. При этом рекомендуется одновременное удобрение кальцием в количестве, соответствующем гидролитической кислотности почвы.

Литература

GRZYWNOWICZ I., STRUTYŃSKI J. 1999. Zmiany niektórych właściwości chemicznych gleby po zastosowaniu osadów ściekowych do celów nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 13-22.

MAZUR T. 1996. Rozważania o wartości nawozowej osadów ściekowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 13-22.

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11.08.1999 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe. Dz.U. 72, poz.813 z dnia 31.08.1999 r.

TURSKI S., BARAN S. 1995. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin.

WIELGOSZ E. 1996. Liczebność i niektóre parametry aktywności drobnoustrojów w osadzie ścieków komunalnych pod uprawą różnych roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 337-340.

Таблица 1

Химический состав отстоев сточных вод Острудзкого водопроводно-канализационного предприятия по сравнению с навозом

| Элемент | Отстой 1 1997 год |  | Отстой 2 1996 год |  | Отстой 3 1995 год |  | Отстой 4 1992-1994 гг. |  | Навоз | Допустимое содержание тяжелых металлов в отстоях в мг/кг сухого в-ва |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в свежей массе | в сухом веществе | в свежей массе | в сухом веществе | в свежей массе | в сухом веществе | в свежей массе | в сухом веществе | % в свежей массе | a | b |
| % Сухое в-во Общий азот Фосфор (Р2О5) Калий (К2О) Магний (MgO) | 28,32 0,98 1,47 0,53 0,39 | - 3,46 5,19 1,87 1,38 | 36,98 1,27 1,99 0,61 0,54 | - 3,43 5,38 1,65 1,46 | 39,87 1,17 2,17 1,05 0,62 | - 2,93 5,44 2,63 1,56 | 35,28 1,17 1,33 0,37 0,38 | - 3,32 3,77 1,05 1,08 | 25,00 0,50 0,30 0,70 0,20 |  |  |
| рН в воде рН в KCl | 7,70 7,60 | - - | 5,90 5,80 | - - | 5,90 5,80 | - - | 6,50 6,40 | - - | - - |  |  |
| мг/кг Медь (Cu) Марганец (Mn) Цинк (Zn) Железо (Fe) Кадмий (Cd) Свинец (Pb) Хром (Cr) Никель (Ni) Ртуть (Hg) | 58,32 148,56 575,39 4450,00 1,49 40,69 17,71 6,34 0,82 | 205,93 524,58 2031,74 15713,28 5,26 143,68 62,54 22,39 2,90 | 114,15 159,50 955,56 6240,00 2,43 53,46 26,45 9,32 1,37 | 308,68 431,31 2583,99 16873,98 6,57 144,56 71,53 25,20 3,70 | 127,28 176,99 1073,68 6800,00 2,70 57,57 28,01 9,75 1,43 | 319,24 443,92 2692,95 17055,43 6,77 144,39 70,25 24,45 3,59 | 113,47 159,02 901,42 5930,00 2,35 50,54 24,40 10,90 1,24 | 321,63 450,74 2555,04 16808,39 6,66 143,25 69,16 30,90 3,51 |  | 800 - 2500 - 10 500 500 100 5 | 1000-1750 - 2500-4000 - 20-40 750-1200 - 300-400 16-25 |

a - согласно MOŚZNiL, 1999

b - согласно Директиве Совета ЕС от 12.06.1986 г.